Case 05：团洲垸固定溃口条件下的时变流量驱动洪水演进模拟——技术总结

项目目录： F:\Telemac_Projects\Tuanzhouyuan_Quanyu\03_cases\05_Tuanzhou_Observed_Qt_Breach21m

计算软件： openTELEMAC 9.1.0 / TELEMAC-2D

算例状态： 已成功完成 73,800 s（20.5 h）模拟

整理日期： 2026年10月21日

1. 研究目的与基本思路

本算例以2024年7月洞庭湖团洲垸溃堤洪水事件为研究背景，采用 TELEMAC-2D 建立二维洪水演进模型，模拟给定溃口流量过程下的垸内洪水传播。

本工况的核心思路是：

固定溃口几何形态 + 给定时变入流 Q(t) + 二维浅水动力学计算。

在计算开始前，将预先确定的7个溃口边界节点统一降低至21.0 m，并将其全部设置为液体入流边界。计算期间，溃口宽度和底高程保持不变，流量则按照预先建立的 Q(t) 时间序列变化。

本算例主要用于验证二维计算域、溃口入流边界、流量过程驱动和洪水演进计算的可行性，并为后续 Case 06 分阶段溃口展宽模拟提供固定溃口对照工况。

需要明确：本算例并未模拟溃口形成、侵蚀或展宽过程，也没有根据上下游水位差自主计算溃口流量。

2. 计算域与溃口几何条件

2.1 计算网格

采用既有团洲垸二维计算网格，主要参数如下：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 计算区域 | 团洲垸及相关洪水演进区域 |
| 计算面积 | 约47.54 km² |
| 网格节点数 | 54,861 |
| 三角形单元数 | 108,708 |
| 网格格式 | SELAFIN（.slf） |
| 水动力模型 | TELEMAC-2D |

计算区域采用二维非结构三角形网格，地形底高程存储于 SELAFIN 文件中。

2.2 固定溃口的设置

本算例选取边界文件中的452–458号边界节点作为溃口位置，共7个节点、6条相邻边界线段。

全部7个节点的底高程均被设置为21.0 m。

| 边界节点编号 | 网格节点编号 | 原始底高程（m） | 修改后底高程（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 452 | 10595 | 31.2757 | 21.0 |
| 453 | 14059 | 33.8616 | 21.0 |
| 454 | 4178 | 32.0577 | 21.0 |
| 455 | 10593 | 34.2992 | 21.0 |
| 456 | 10584 | 32.2960 | 21.0 |
| 457 | 10594 | 34.0106 | 21.0 |
| 458 | 7449 | 32.6587 | 21.0 |

修改后，溃口沿边界形成约214.46 m的开放长度。

需要注意： 214.46 m是由实际网格边界线段计算得到的长度，与参考资料中的226 m存在差异。因此，后续论文或技术报告中应明确区分参考溃口宽度和模型离散宽度。

本工况在整个20.5 h计算期间保持该溃口几何形态不变。

3. 初始条件与边界条件

3.1 初始水深

计算采用统一初始水深：

INITIAL CONDITIONS = 'CONSTANT DEPTH'

INITIAL DEPTH = 0.01

即整个计算区域初始水深均为：

h₀ = 0.01 m。

该设置以1 cm浅水层近似表示垸内初始基本无水状态，而非严格的零水深。

这种处理使模型能够在近干燥条件下启动，并由溃口入流逐步形成洪水淹没过程。

3.2 溃口入流边界

边界条件文件为：

input\tuanzhou_test_226m.cli

其中：

- 边界节点452–458设置为4 5 5，作为给定流量的液体边界。

- 其他边界节点采用2 2 2，作为固体边界。

因此，模拟中的水量主要通过指定的溃口液体边界进入计算区域。

3.3 时变流量 Q(t)

流量边界文件为：

input\breach_Qt.liq

文件采用 TELEMAC 液体边界时间序列格式：

T Q(1)

s m3/s

其中：

- T：模拟时间，单位s。

- Q(1)：第1条液体边界的给定流量，单位m³/s。

流量文件共包含81个时间数据点，覆盖0–73,800 s。

主要流量控制点如下：

| 模拟时间（s） | 对应时刻 | Q(t)（m³/s） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 7月5日16:00 | 0 |
| 1,800 | 7月5日16:30 | 约614.49 |
| 13,680 | 7月5日19:48 | 约3,627.63 |
| 27,360 | 7月5日23:36 | 约5,061.77 |
| 41,040 | 7月6日03:24 | 约4,784.00 |
| 54,720 | 7月6日07:12 | 约3,944.07 |
| 68,400 | 7月6日11:00 | 约858.43 |
| 73,800 | 7月6日12:30 | 以原始LIQ末行数值为准 |

上述中间时刻流量为对应时间的取值或插值结果，不一定都是原始81个数据点中的独立记录。

TELEMAC 在计算过程中依据模拟时间对 Q(t) 进行插值，并将相应流量施加于指定液体边界。

3.4 底床糙率与其他参数

采用常数底床摩阻参数：

LAW OF BOTTOM FRICTION = 4

FRICTION COEFFICIENT = 0.03

其中摩阻定律编号4对应本算例采用的底床摩阻方案，糙率系数为0.03。

同时启用干湿处理：

TIDAL FLATS = YES

湍流相关参数为：

TURBULENCE MODEL = 1

VELOCITY DIFFUSIVITY = 1.E-4

本算例没有采用随水深变化的空间分区糙率，而是使用统一摩阻系数。

4. 计算控制参数

主控制文件：

run\tuanzhou_observed_qt.cas

其主要内容如下：

TITLE = 'TUANZHOUYUAN OBSERVED QT BREACH 21M'

GEOMETRY FILE = '../input/tuanzhou_geo_breach21m.slf'

BOUNDARY CONDITIONS FILE = '../input/tuanzhou_test_226m.cli'

RESULTS FILE = '../results/tuanzhou_observed_qt_res.slf'

TIME STEP = 1.0

NUMBER OF TIME STEPS = 73800

INITIAL CONDITIONS = 'CONSTANT DEPTH'

INITIAL DEPTH = 0.01

PRESCRIBED FLOWRATES = 0.0

LIQUID BOUNDARIES FILE = '../input/breach_Qt.liq'

LAW OF BOTTOM FRICTION = 4

FRICTION COEFFICIENT = 0.03

TIDAL FLATS = YES

TURBULENCE MODEL = 1

VELOCITY DIFFUSIVITY = 1.E-4

GRAPHIC PRINTOUT PERIOD = 1800

LISTING PRINTOUT PERIOD = 1800

VARIABLES FOR GRAPHIC PRINTOUTS = 'U,V,H,S,B'

其中：

| 控制参数 | 设置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 时间步长 | 1 s | 控制数值时间离散 |
| 时间步数 | 73,800 | 总模拟时长20.5 h |
| 初始水深 | 0.01 m | 设置初始水动力状态 |
| 给定流量 | Q(t) | 驱动溃口入流 |
| 图形输出间隔 | 1,800 s | 每30 min保存一次结果 |
| 日志输出间隔 | 1,800 s | 每30 min输出一次计算信息 |
| 输出变量 | U、V、H、S、B | 保存速度、水深、水面及底床信息 |

其中U、V分别为二维流速分量，H为水深，S为自由水面高程，B为底高程。

5. 工程目录及各文件的作用

本算例的核心目录结构如下：

05_Tuanzhou_Observed_Qt_Breach21m

│

├── input

│   ├── tuanzhou_geo_breach21m.slf

│   ├── tuanzhou_test_226m.cli

│   ├── breach_Qt.liq

│   └── breach_Qt_source.csv

│

├── run

│   └── tuanzhou_observed_qt.cas

│

└── results

└── tuanzhou_observed_qt_res.slf

5.1 输入文件

（1）tuanzhou_geo_breach21m.slf

修改后的二维地形网格文件。

主要作用：

- 保存计算网格节点、单元连接关系和底高程。

- 将7个溃口节点的底高程统一设置为21.0 m。

- 为水动力计算提供固定溃口地形。

该文件是在原始地形网格基础上修改生成的，不应覆盖原始地形文件。

原始地形文件位于：

F:\Telemac_Projects\Tuanzhouyuan_Quanyu\02_input\tuanzhou_geo.slf

（2）tuanzhou_test_226m.cli

边界条件文件。

主要作用：

- 定义每个边界节点的水动力边界类型。

- 将452–458号边界节点设为给定流量边界。

- 将其他边界节点设为固体边界。

- 确定流量进入计算区域的空间位置。

该文件控制的是边界类型，不直接决定入流流量的时间变化。

（3）breach_Qt.liq

时变流量边界文件。

主要作用：

- 保存0–73,800 s的溃口入流过程。

- 向TELEMAC提供第1条液体边界的Q(t)。

- 通过时间插值驱动洪水入流。

（4）breach_Qt_source.csv

流量过程源数据文件。

主要作用：

- 保存用于整理或生成Q(t)的数据。

- 便于核对流量过程及后续调整。

- 为Case 05与Case 06使用同一流量过程提供数据依据。

需要注意：TELEMAC实际读取的是.liq文件，而不是该CSV文件。

5.2 运行控制文件

tuanzhou_observed_qt.cas

TELEMAC-2D主控制文件。

主要作用：

- 指定地形、边界和流量文件。

- 设置计算时长与时间步长。

- 设置初始条件、摩阻和干湿处理。

- 指定结果输出位置及输出变量。

这是本工况实际运行时使用的核心配置文件。

5.3 结果文件

tuanzhou_observed_qt_res.slf

二维洪水演进计算结果文件。

主要包含：

- 各输出时刻的二维水深分布。

- 水平流速分量。

- 自由水面高程。

- 底高程。

可用于后续提取洪水淹没范围、最大水深、流速分布和不同时间的洪水传播过程。

目前已确认该算例成功生成结果文件，但其精度仍需通过观测资料和参考文献进一步验证。

6. 各程序及其作用

需要区分实际确认使用的计算程序与前处理、后处理脚本。

6.1 已确认的核心程序

telemac2d.py

TELEMAC-2D计算启动程序。

作用包括：

- 读取CAS配置。

- 检查相关输入文件。

- 准备计算工作目录。

- 调用TELEMAC-2D求解程序。

- 整理计算结果。

运行命令：

cd "F:\Telemac_Projects\Tuanzhouyuan_Quanyu\03_cases\05_Tuanzhou_Observed_Qt_Breach21m\run"

telemac2d.py tuanzhou_observed_qt.cas

TELEMAC-2D数值求解程序

承担实际二维浅水动力学计算，包括水流传播、流速变化、水深更新、底床摩阻及干湿边界处理。

它是本工况的核心物理计算程序。

6.2 前处理脚本

本算例的前处理至少涉及两项工作：

第一项：地形及边界处理

- 从原始网格中识别溃口节点。

- 将指定节点底高程修改为21.0 m。

- 生成新的SLF地形文件。

- 设置溃口液体边界和其余固体边界。

第二项：Q(t)数据处理

- 整理原始流量数据。

- 形成时间—流量序列。

- 输出TELEMAC可读取的LIQ文件。

- 检查时间范围与计算时长是否一致。

上述处理工作已经反映在现有输入文件中，但目前尚未重新核对Case 05原始前处理脚本的准确文件名、所在目录及完整源代码。因此，这里记录其实际功能，不虚构脚本名称。

6.3 后处理程序

结果分析可以围绕SLF文件开展，主要包括：

- 提取不同时间的水深分布。

- 计算最大淹没水深。

- 识别淹没范围及洪水传播路径。

- 提取典型位置的水深或流速过程。

- 与参考文献或实际观测结果比较。

目前不能仅根据算例成功运行，就认定上述全部后处理工作均已完成。

7. 计算执行与完成情况

本算例采用以下运行流程：

步骤1：准备地形与边界。

修改7个溃口节点的底高程，并将其全部设置为液体边界。

步骤2：准备时变流量文件。

生成81个时间数据点组成的Q(t)，覆盖整个模拟时段。

步骤3：配置CAS。

设置初始水深0.01 m、时间步长1 s、总时间73,800 s及相关水动力参数。

步骤4：执行TELEMAC-2D。

在run目录运行主控制文件。

步骤5：检查计算状态。

完整算例已运行至73,800 s，日志显示正常结束：

CORRECT END OF RUN

并生成：

results\tuanzhou_observed_qt_res.slf

这表明模型已经完成规定时长的数值计算，没有因边界初始化错误或求解程序异常而提前终止。

但正常结束并不等于模型结果已经通过全部物理验证。

8. 本算例的成果与局限

8.1 已取得的成果

- 建立了团洲垸二维洪水演进计算网格和固定溃口地形。

- 成功将7个指定边界节点设置为给定流量的液体边界。

- 实现了外部Q(t)文件驱动的非恒定洪水入流。

- 在全域初始水深0.01 m的条件下完成20.5 h模拟。

- 获得可供洪水淹没和流速分析的二维结果文件。

- 为后续动态展宽方案提供了可复现的对照工况。

8.2 当前局限

（1）溃口宽度固定。

溃口从t=0开始即全部开放，无法反映实际溃口由窄变宽的形成过程。

（2）溃口底高程固定。

7个溃口节点在计算开始前已统一降低至21.0 m，不考虑后续侵蚀、冲刷或堆积。

（3）流量为外部给定。

Q(t)由输入文件直接施加，模型不根据溃口宽度、水位差和水动力条件自主计算入流量。

（4）初始水深是数值近似。

0.01 m用于近似初始干燥状态，并非真实的全域初始水深观测结果。

（5）模型结果仍需物理验证。

需要进一步核查洪水淹没范围、水深分布、流速、质量守恒以及与实测或文献结果的一致性。

9. 与Case 06的关系

Case 05是后续分阶段溃口展宽模拟的基础和对照工况。

| 对比项目 | Case 05 | Case 06 |
| --- | --- | --- |
| 溃口开放方式 | 初始全部开放 | 分六阶段逐步开放 |
| 初始开放节点 | 452–458 | 452–453 |
| 最终开放节点 | 452–458 | 452–458 |
| 最大溃口长度 | 约214.46 m | 约214.46 m |
| 底高程 | 7个节点预先设为21 m | 节点随阶段激活后设为21 m |
| 入流驱动 | 给定Q(t) | 同一Q(t) |
| 初始水深目标 | 0.01 m | 保持垸内0.01 m |
| 计算时长 | 73,800 s | 计划73,800 s |
| 当前状态 | 已完整运行 | 正在进行边界与初始化测试 |

需要注意，Case 06即使实现了阶段性边界开放，也仍属于预设时间表驱动的溃口展宽模型，并非由冲刷或边坡失稳机制自主预测的溃口演化模型。

10. 总结

Case 05成功建立了一个基于TELEMAC-2D的团洲垸固定溃口洪水演进模型。

该模型将7个溃口边界节点的底高程统一设为21.0 m，形成约214.46 m的固定开放边界；垸内初始水深设为0.01 m，并通过外部给定的Q(t)驱动洪水入流，最终完成73,800 s的二维水动力计算。

本算例最重要的成果，是验证了在近干燥初始条件下，通过固定溃口边界施加时变流量并完成长时间二维洪水演进计算的技术可行性。

它为Case 06研究溃口分阶段展宽对洪水传播和淹没过程的影响提供了直接对照基础。

后续应保留Case 05的原始输入文件和计算结果，不直接覆盖修改，并在Case 06中尽可能保持相同的Q(t)、初始状态、摩阻参数和计算域，以提高两组工况的可比性。

归档说明： 本总结依据目前已确认的Case 05配置、文件信息和运行记录整理。原始前处理脚本名称、完整后处理程序清单，以及结果文件中的定量验证指标，尚需进一步核对工程目录和源文件后补充。