17 号： 100 s 侵蚀计算、两种 \(\tau_c\) 与五种 \(k_d\) 的组合分析，以及 A/B/C 三测站探索性对比。

17 号阶段：100 s 侵蚀参数组合与实测对比

17_B2_Tingsanchali_100s_ABC_comparison

1. 研究目的

在 16 号阶段已经建立的模型基础上，延长计算时间至 100 s，并研究两种临界剪切应力、五种侵蚀系数对 A/B/C 三个测站床面演化的影响。

2. 参数组合

| Kd (m/(Pa·s)) | tau_c=0.01 Pa | tau_c=0.1Pa |
| --- | --- | --- |
| \(5\times10^{-5}\) | KD050 | TC0100_KD050 |
| \(1\times10^{-4}\) | KD100 | TC0100_KD100 |
| \(2.5\times10^{-4}\) | KD250 | TC0100_KD250 |
| \(5\times10^{-4}\) | KD500 | TC0100_KD500 |
| \(8\times10^{-4}\) | KD800 | TC0100_KD800 |

共 10 组，每组计算 100 s，时间步长 0.01 s。

3. 17 号阶段 Python 程序

你已经清理了 17 号文件夹中从 16 号复制的旧脚本，现阶段核心程序如下：

| 程序 | 作用 |
| --- | --- |
| 12_compare_B2_ABC_measured.py | 对 \(\tau_c=0.01\) Pa 的五组 100 s 结果进行 A/B/C 实测对比，输出图和误差 CSV |
| 14_run_17_tauc_0p1_100s.py | 基于已有五组工况，生成 \(\tau_c=0.1\) Pa 的五组 CAS/Fortran，自动运行并检查计算结果 |
| 15_compare_17_tauc_kd_ABC.py | 读取全部十组 SLF，绘制六面板综合图和固定 \(k_d\) 对比图，计算误差与测站诊断指标 |

其中 14 和 15 是 17 号阶段新增的核心程序，后续需要完整保留。

4. A/B/C 测站

| 测站 | 模型坐标 | 提取变量 |
| --- | --- | --- |
| A | \((0.15,0.5)\) m | BOTTOM |
| B | \((0.65,0.5)\) m | BOTTOM |
| C | \((1.15,0.5)\) m | BOTTOM |

实测数据来自 Tingsanchali & Chinnarasri（2001）Fig. 5(b)，原始图中高程以 cm 表示，已经统一转换为 m。

5. 17 号阶段的计算结果

十组 TELEMAC 计算均返回正常结束，SLF 文件全部生成。

从六面板综合图可以观察到：

- KD050 在三个测站的侵蚀都很弱。

- KD500 和 KD800 在 \(\tau_c=0.01\) Pa 下表现出明显的过度侵蚀。

- 提高 \(\tau_c\) 后，不同 \(k_d\) 的床面演化并非简单地整体平移，说明侵蚀参数改变可能影响水动力与地形反馈过程。

- \(\tau_c=0.1\) Pa、KD250 在 A/B/C 的整体时间演化方面表现出较好的探索性一致性，但 C 测站后期仍存在偏差。

这与我们之前的图像分析一致。不过，目前还没有根据十组误差统计严格确认全局最优组合，因此不应将 KD250 直接写为最终率定参数。

6. 17 号冻结结论

17 号阶段完成了 10 组 100 s 侵蚀计算、参数组合敏感性分析及 A/B/C 测站实测数据的探索性比较。

它支持研究侵蚀参数对床面演化速度、位置和时间过程的影响，但不构成严格的实验验证，因为 Fig. 5(b) 的实测数据与当前 B-2 数值模拟对应的试验工况不同。

三、两个阶段的最终冻结记录

| 项目 | 16 号阶段 | 17 号阶段 |
| --- | --- | --- |
| 核心任务 | 建立侵蚀模型并完成基础检查 | 延长模拟并分析参数组合 |
| 计算时间 | 30 s | 100 s |
| 网格 | 14,721 节点、28,000 单元 | 沿用 16 号 |
| 侵蚀模型 | 超临界剪切应力模型 | 相同 |
| 主要参数研究 | tau_c、k_d敏感性 | 2 种 tau_c× 5 种 k_d |
| 实测比较 | 初步 A/B/C 对比 | 完整 100 s 探索性对比 |
| 当前状态 | 冻结 | 冻结 |
| 后续处理 | 保留原始开发证据 | 保留十组结果及全部对比图 |

冻结后的管理原则

- 不再修改 16、17 号的现有 CAS、Fortran、Python 和 SLF。

- 16 号保留全部模型开发历史；17 号保留整理后的 100 s 专用程序和结果。

- 后续若需要修改侵蚀模型、开展严格实验验证或引入边坡失稳，建立新的独立文件夹。

- 论文中区分“数值实现检查”“参数敏感性分析”和“实验验证”，避免将不同试验条件下的探索性误差作为验证精度。

还要记录一个技术边界：目前已确认十组计算正常结束，但这并不等于十组都完成了独立的质量守恒、异常床面变化和数值稳定性全套检查。因此，冻结记录应如实保留这一点。

建议将 16 号视为“侵蚀模块开发与基础验证版本”，17 号视为“100 s 参数敏感性及实验曲线对比版本”。

这样，两个阶段在博士课题中的作用已经明确。接下来可以进入后续研究，而不必继续在 B2 基础算例上反复增加工况。