Dazzi 等（2019）堤防溃口模型
方法理解与 TELEMAC-2D 非结构三角网格改造约束

独立实现准备文档 | 2026-10-24

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 原始文献 | Dazzi, Vacondio & Mignosa (2019), Water Resources Research, 55, 682–702 |
| DOI | 10.1029/2018WR023826 |
| 本地资料 | Dazzi 等 - 中英对照版.pdf |
| 本文件用途 | 整理可复用的模型逻辑，区分论文已实现内容与本项目拟新增内容 |
| 独立实现目录 | 边坡失稳独立实现/Dazzi_非结构三角网格耦合 |

# 1. 阅读结论

Dazzi 模型由二维浅水水动力、超量剪应力侵蚀和边坡失稳三个核心环节组成。论文另外实现了一个基于 Exner 方程的推移质输运模型，用于对比，不是主侵蚀模型的一部分。

对本项目最重要的内容是边坡失稳算法：它使用干态临界角 φc,dry、湿态临界角 φc,wet 和坍塌后沉积角 φdep。失稳修正通过相邻单元的等量反向高程调整保持土体质量守恒，并重复迭代直到局部坡度稳定。

论文的侵蚀模型与边坡失稳算法需要分开理解。侵蚀模型只允许冲刷，假设被冲刷土体随水流带走；边坡失稳修正则对当前单元和邻居单元施加等量反向修正。后续 TELEMAC 非结构网格实现应保留这一差异，同时把沉积、库存和出域量显式记账。

来源核对：论文印刷页 682–686；PDF页 1–11。

# 2. 论文模型结构

## 2.1 二维浅水水动力模块

论文采用二维深度平均浅水方程，守恒变量包括水面高程、动量和水深。水动力采用有限体积离散，使用 HLLC 近似黎曼求解器，并采用适用于干湿界面的修正。模型以 CUDA/C++ 实现，主要目标是支持大范围和高分辨率计算。

水面高程 η = h + z，其中 h 为水深，z 为床面高程。

局部床面坡度和摩阻作为源项进入浅水方程。

模型是深度平均模型，不能描述悬臂式坍塌、三维溯源侵蚀和明显垂向加速度。

Dazzi 的水动力模块与本项目 TELEMAC-2D 并非同一离散实现，因此只能迁移模型思想和质量守恒关系。

来源核对：论文印刷页 684；PDF页 5–7。

## 2.2 超量剪应力侵蚀模块

侵蚀只在预先指定的可蚀堤防区域内发生。论文使用线性超量剪应力关系：

∂z/∂t = − E/(1−p)

E = kd(τ−τc)，当 τ > τc；E = 0，当 τ ≤ τc。

床面剪应力采用：

τ = γ nf²(u²+v²) / h^(1/3)

其中 p 为孔隙率，E 为单位面积侵蚀体积速率，kd 为可蚀性系数，τc 为临界剪应力，γ 为水的容重，nf 为曼宁糙率，u、v 为速度分量，h 为水深。离散更新为：

z(n+1) = z(n) − [E(τ)/(1−p)] Δt

可以设置最小床面高程，以阻止侵蚀穿透不可蚀基础层。

该模块只允许冲刷，不计算沉积；冲刷土体被假设为随水流带走。

为了保持整体水量，论文保持发生冲刷单元的原水深，并相应调整水面高程。

kd 和 τc 对材料、含水率、压实程度和土壤质地敏感，论文指出其不确定性可达 2–3 个数量级。

来源核对：论文印刷页 685；PDF页 9–10。

## 2.3 边坡失稳算法

边坡失稳用于描述溃口侧壁在溃口加深后发生的突然坍塌。论文说明，深度平均模型无法表示悬臂式失稳，因此该算法只处理基于局部坡度超过临界值的块体调整。

| 符号 | 含义 | 在本项目中的处理 |
| --- | --- | --- |
| φc,dry | 干单元临界坡角 | 单元位于水面以上时使用 |
| φc,wet | 湿单元临界坡角 | 单元位于水面以下时使用 |
| φdep | 坍塌后沉积物形成的坡角 | 作为修正后的目标坡角，独立于干湿临界角 |
| φk | 当前方向的局部坡角 | 在非结构网格中按共享边或相邻控制体计算 |
| lk | 相邻单元间的方向距离 | 改为相邻三角形中心在共享边法向上的距离 |

结构化网格中的局部坡度为：

tan φk = (zk − zi,j) / lk

当 |φk| > φc 时，论文使用以下修正：

Δzk = 0.5 lk [tan|φk| − tanφdep] sign(φk)

邻居单元施加等量反向修正，使总土体质量保持不变。一个单元的更新值为：

znew(i,j) = zij + Σk Δzk

每次修正会改变周围坡度，因此算法要反复迭代，直到不再存在超过临界坡角的方向。

论文建议失稳检查间隔 Δtstab 可大于水动力时间步；试验中 Δtstab = 500–1000 Δt 与每步检查得到的结果相近。

论文的 CUDA 实现允许不同线程重复计算相邻修正，以减少额外存储。TELEMAC/Python 版本应采用确定性的边排序和单次边修正，避免并行重复更新。

来源核对：论文印刷页 686；PDF页 11。

# 3. Dazzi 参数与验证案例

## 3.1 一维正向溃坝试验

| 项目 | 论文参数 |
| --- | --- |
| 试验 | Tingsanchali and Chinnarasri (2001), Test C-2 |
| 坝高/坝顶宽 | 0.8 m / 0.3 m |
| 上下游坡 | 1V:3H / 1V:2.5H |
| 材料 | 砂，ρs = 2650 kg/m³ |
| 孔隙率 | p = 0.4 |
| 临界角 | φc,wet = φdep = 30°，φc,dry = 50° |
| 流量 | 1.23 L/s 恒定入流 |
| 网格 | Δx = Δy = 0.05 m |

论文中该案例的侵蚀模型通过 kd 率定；较好的结果对应 kd = 500 cm³·N⁻¹·s⁻¹、τc = 10⁻² Pa。该案例也显示，单纯侵蚀模型会使下游坡面后退，而实验中坝趾沉积会使坡面变缓。

来源核对：论文印刷页 686–687；PDF页 13–14。

## 3.2 HR Wallingford 二维正向溃口

论文选择试验 #2（砂质、非黏性）和试验 #10（黏土、黏性）进行二维验证。两类材料的侵蚀形态不同：砂质材料主要表现为坡面均匀侵蚀，黏性材料出现深切侵蚀，而深度平均浅水模型不能完整描述这种 headcut 过程。

| 参数 | 试验 #2 | 试验 #10 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 砂 | 黏土 |
| d50 | 0.25 mm | 0.005 mm |
| 坝高 | 0.50 m | 0.60 m |
| 坝顶宽 | 0.20 m | 0.20 m |
| 导流槽宽 | 0.15 m | 0.50 m |
| 网格 | 0.05 m 方格 | 0.05 m 方格 |

试验 #2 基准模拟采用 φc,wet = φdep = 30°、φc,dry = 45°，kd = 150 cm³·N⁻¹·s⁻¹，τc = 10⁻² Pa。试验 #10 基准模拟采用 p = 0.4、τc = 0.1 Pa、kd = 5 cm³·N⁻¹·s⁻¹、φc,wet = φdep = 30°、φc,dry = 45°。论文指出 φc,dry 对最终溃口宽度和峰值流量的影响比 φc,wet 更明显。

来源核对：论文印刷页 689–692；PDF页 16–19。

## 3.3 侧向堤防溃口

侧向溃口试验采用 3 m 高、6 m 坝顶宽、两侧 1V:2H 的砂质堤防，网格尺寸 0.5 m，ρs = 2650 kg/m³，p = 0.4。参数设为 τc = 0.5 Pa、kd = 80 cm³·N⁻¹·s⁻¹、φc,wet = φdep = 30°、φc,dry = 40°。

论文发现，侧向溃口存在高速带、回流或滞水区以及不对称展宽。忽略沉积的侵蚀模型不能完整复现沉积区，但仍能较好预测总溃口宽度和出流峰值。

来源核对：论文印刷页 694–696；PDF页 25–29。

## 3.4 恩扎河真实案例

恩扎河案例用于检验真实场景适用性。论文模拟了多处相近溃口逐渐合并的过程，重点比较溃口位置、最终溃口宽度、出流过程和淹没范围。模型使用实测或转换得到的入流过程线，并通过糙率进行率定。

该案例表明，模型适合大范围洪水风险模拟，但不能把合理的宏观出流结果解释为已经准确重建了三维溃口侵蚀机理。

来源核对：论文印刷页 696–698；PDF页 29–35。

# 4. 对 TELEMAC-2D 非结构三角网格改造的约束

本项目不直接照搬 Dazzi 的结构化网格索引，而是保留其“临界坡角—沉积坡角—等量反向修正—迭代稳定”的逻辑。

| Dazzi 结构化网格 | TELEMAC 三角网格改造 |
| --- | --- |
| 四个方向邻居 | 由 IKLE 建立共享边和三角形邻接 |
| 网格间距 Δx、Δy | 共享边法向上的相邻三角形中心距离 |
| 单元高程 zi,j | 三角形平均床面高程或节点对偶控制体高程 |
| 单元水面上下分类 | 由三角形湿润面积比例或重构水深判断 |
| 邻居等量反向修正 | 按节点对偶面积或三角形控制面积分配体积 |
| 递归稳定 | 按确定性边顺序迭代至最大超坡度低于容差 |

## 4.1 推荐的三角网格离散方式

从 IKLE 生成 edge_to_cells、cell_neighbors、node_cells 和边界边列表。

计算三角形面积、中心、共享边长度以及相邻中心的法向距离。

为节点计算对偶控制面积 A*i，使节点高程变化可以转换为体积变化。

对每个三角形计算水深重构和湿润面积比例，分别选择 φc,dry 或 φc,wet。

对共享边计算坡度；超过临界坡角时，将坡度调整到 φdep。

对每个边修正保存 donor、receiver、ΔV、固体质量和干湿状态。

完成一轮后重新计算坡度，迭代至稳定或达到最大迭代次数。

## 4.2 守恒账本

边坡失稳转移必须同时记录几何体积和固体质量：

Vfail = Vdeposit + Voutflow + Vinventory

Msolid = ρs(1−p)V

Mfail = Mdeposit + Moutflow + Minventory

Dazzi 的原始侵蚀模块通过保持侵蚀前水深来保持水量；本项目保留这一水量处理作为水动力审计项，但把坡面坍塌和坡脚沉积产生的土体转移单独纳入固体质量账本。

# 5. 与当前项目的关系

当前项目中的 user_condin_h.f 主要实现初始水深、初始速度和节点式超量剪应力侵蚀；现有代码没有 Dazzi 式干湿临界角、独立沉积角、相邻单元坍塌转移和迭代稳定过程。

现有局部 B1 案例继续作为垂向侵蚀基线。

Dazzi 非结构网格改造放在独立目录中，首版不覆盖已有 Fortran、几何和结果文件。

首版采用 Python 单向耦合，TELEMAC-2D 提供每个时间窗口的 H、U、V 和 BOTTOM。

固定实测 Q(t) 仍作为水动力输入；动态溃口流量计算另设后续案例。

# 6. 独立实现目录和后续文件

本文件所在目录为：

目前方案与已有资料/边坡失稳独立实现/Dazzi_非结构三角网格耦合/

后续代码文件职责如下：

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| src/mesh_topology.py | IKLE、共享边、三角形邻接、对偶面积和边界拓扑 |
| src/selafin_io.py | 读取 TELEMAC 结果并写出更新后的几何文件 |
| src/slope_stability.py | 干湿状态、φc,dry、φc,wet、局部坡度和稳定判定 |
| src/failure_transfer.py | 按 φdep 进行边坡修正、坍塌体积和沉积分配 |
| src/mass_balance.py | 体积、固体质量、库存和出域量审计 |
| scripts/run_oneway_coupling.py | 分窗口运行 TELEMAC-2D 和 Python 坍塌模块 |
| tests/test_dry_wet_angle.py | 干态、湿态和干湿交界测试 |

# 7. 论文明确的适用边界

深度平均浅水方程不能描述三维垂向加速度、流线曲率和悬臂式坍塌。

黏性材料的 headcut 侵蚀不能由该二维模型完整恢复。

论文主侵蚀模型不模拟沉积，因此小尺度非黏性试验中的坡脚形态可能偏差较大。

草皮、入渗、泥沙浓度和材料空间非均质性没有在基础模型中完整处理。

参数必须进行敏感性分析；实验案例参数不能直接作为团洲垸参数。

来源核对：论文印刷页 698–699；PDF页 37–39。

# 8. 实施顺序和验收标准

先完成 PDF 方法文档和参数表，确认 φc,dry、φc,wet、φdep 三个参数始终分开。

在单个三角形、规则三角形坡面和人工干湿界面上验证拓扑与边坡修正。

验证每条边修正的体积守恒、固体质量守恒和迭代终止条件。

使用固定床 TELEMAC-2D 案例确认水动力接口，再接入局部 B1 案例。

最后接入团洲垸全域固定 Q(t) 案例，并单独比较溃口宽度、底高程、水位、流速和质量账本。

验收时必须分别报告：水量误差、土体体积残差、固体质量残差、最大坡度超限、最低床面高程和 Q(t) 输入一致性。未经这些检查，不将算法称为已实现或已验证。